# Kế hoạch: Bù lệch board 2 mặt (A/B) — PA2: calib riêng từng mặt

Trạng thái: ĐÃ CODE (bước 1-3, 5-6 trong lộ trình mục 10). Bước 4 (sinh
vrs_calib_side_b.json thủ công trên máy thật) và bước 7 (Phase 2: auto sinh calib) chưa
thực hiện — đợi calib tĩnh thật trên máy.
Chốt phương án = PA2 (mỗi mặt một calib tĩnh + một offset riêng, anchor dùng chung bộ số,
định tuyến theo board_side, bỏ hẳn công thức lật gương).

## 1. Bối cảnh & lý do chọn PA2

- Lật board hiện tại: tháo ra, lật tay, gá lại thủ công (tương lai sẽ có cơ cấu lật tự
động). Mỗi lần gá là một lần đặt độc lập → offset gá phải chạy riêng cho từng mặt (auto
pipeline đã lo).

- Mặt B có Gerber riêng, hệ toạ độ riêng: gốc dời từ dưới (mặt A) lên trên (mặt B), trục
bị lật (khả năng kèm đảo handedness). Con số toạ độ giống nhau giữa 2 Gerber (vd điểm A =
(9.9, 10) ở cả hai) nhưng trỏ tới vị trí vật lý khác nhau.

- Vì gốc dời + trục lật, KHÔNG thể dùng calib mặt A cho toạ độ mặt B. Công thức lật gương
(PA1) phải mô hình hoá cùng lúc dời gốc + lật trục + đoán reference → mong manh.

- PA2 giải quyết triệt để: calib tĩnh riêng cho mặt B tự mã hoá dời gốc + lật trục +
handedness. Không cần toán lật. Offset Kabsch mỗi board vẫn là rigid transform thuần (phần
reflection đã nằm trong calib tĩnh) nên không phát sinh vấn đề dấu ở tầng offset.

## 2. Nguyên tắc thiết kế

- Ma trận trục camera T DÙNG CHUNG cho cả 2 mặt (camera↔máy không liên quan việc lật
board). Không tách T theo mặt.

- Anchor dùng chung bộ số ANCHOR_POINTS_POOL (đã xác nhận số giống nhau 2 mặt). Chỉ
calib khác nhau. (Chừa sẵn khả năng override anchor theo mặt nếu sau này khác.)

- Mỗi mặt: 1 file calib tĩnh + 1 file offset runtime riêng.

- board_side ∈ {A, B} là khoá định tuyến: chọn đúng cặp {calib, offset} (+ anchor nếu
override).

- Bỏ cấu hình lật gương cũ (board_side_b_mirror_axis, board_side_b_mirror_reference_mm)
để tránh nhầm lẫn.

- Tương thích ngược: mặt A giữ nguyên hành vi/file hiện tại; thêm mặt B là mở rộng.

## 3. Thay đổi cấu hình (gateway config)

Thêm bản đồ đường dẫn theo mặt, có fallback về key cũ cho mặt A:

// plc_offset_gateway_config.json (đề xuất)

"calib_paths": {

"A": "D:\\...\\vrs_calib_side_a.json",

"B": "D:\\...\\vrs_calib_side_b.json"

},

"offset_paths": {

"A": "D:\\...\\offset_runtime_side_a.json",

"B": "D:\\...\\offset_runtime_side_b.json"

}

// Giữ lại vrs_calib_json_path / offset_runtime_json_path (cũ) làm fallback cho mặt A

// nếu calib_paths/offset_paths không khai báo mặt A -> không phá tích hợp v6 hiện có.

Bỏ 2 key: board_side_b_mirror_axis, board_side_b_mirror_reference_mm.

Giữ nguyên: camera_axis_matrix, camera_axis_calibrated, camera_axis_invert_x/y,
camera_fov_*, camera_image_*, ngưỡng an toàn.

## 4. Hàm/logic sẽ đổi trong gateway (mô tả, chưa code)

- Resolver theo mặt: resolve_calib_path(side) và resolve_offset_path(side) — đọc
calib_paths[side], nếu thiếu và side=="A" thì dùng key cũ; nếu thiếu mặt B → trả lỗi 400
rõ ràng ("chưa khai báo calib cho mặt B").

- validate_board_side(side): chỉ còn kiểm tra side ∈ {A,B} + tồn tại file calib cho
side đó. Bỏ toàn bộ yêu cầu cấu hình mirror.

- Xoá mirror_board_xy_for_side() và mọi chỗ gọi nó. Anchor board coord dùng trực tiếp
(không lật).

- /api/calib/auto-board-offset:

- Nạp calib theo resolve_calib_path(board_side).

- Với mỗi anchor: expected = board_to_plc(anchor_xy, calib_side); di chuyển; detect;
measured = measured_plc_from_marker(...) (giữ nguyên bản đã sửa dấu + cờ invert).

- Kabsch → lưu vào resolve_offset_path(board_side); ghi thêm board_side vào file offset.

- /api/calib/camera-axis: T lưu chung (không đổi), nhưng P0 = board_to_plc(anchor, calib_side) nên vẫn cần chọn calib theo board_side (thường hiệu chỉnh T trên mặt A).

- /api/calib/board-to-plc (preview) và /api/calib/offset-status: thêm tham số
board_side để chọn đúng calib/offset file.

## 5. Sinh calib tĩnh cho mặt B (một lần lúc setup)

Hai lựa chọn:

- 5a (Phase 1, dùng ngay): dùng đúng quy trình calib tĩnh hiện có (calculate_4diem.py /
Excel board↔PLC). Lật board sang mặt B, jog tới ≥4 marker mặt B, đọc design coord từ Gerber
mặt B, ghi PLC đo được → chạy tool sinh vrs_calib_side_b.json. Không cần code mới.

- 5b (Phase 2, tuỳ chọn - tự động hoá): thêm endpoint /api/calib/auto-generate-calib
di chuyển tới ≥4 marker mặt B (toạ độ kỳ vọng thô lấy từ FOV/ước lượng ban đầu), detect,
tính PLC thực của từng marker, rồi FIT ma trận bilinear đầy đủ (không chỉ rigid offset) →
sinh vrs_calib_side_b.json tự động. Đây là mở rộng lớn hơn, làm sau nếu cần.

Khuyến nghị: Phase 1 trước (nhanh, chắc), cân nhắc 5b sau.

## 6. Bố cục file dữ liệu (đề xuất)

AutoBoardOffset_YOLO/gateway/

vrs_calib_side_a.json        # = calib mặt A (có thể trỏ về Calib_4diem/vrs_calib_4diem.json)

vrs_calib_side_b.json        # calib mặt B (sinh ở bước 5)

offset_runtime_side_a.json   # offset auto mặt A

offset_runtime_side_b.json   # offset auto mặt B

## 7. Định tuyến hạ nguồn (v6 / lệnh move)

- board_side chọn cặp {calib, offset} khi tính điểm PLC đã bù cho một điểm gia công.

- Nếu tích hợp v6: v6 cần biết đang chạy mặt nào để nạp đúng file offset+calib (qua tham số
hoặc một ô chọn A/B trên UI). Sẽ bàn khi làm tích hợp.

## 8. Điểm cần kiểm chứng trên máy thật

- Calib mặt B: residual nhỏ khi sinh; định thức (determinant) của calib B có thể ngược dấu so
với A (do reflection khi lật) — bình thường, không phải lỗi.

- Chạy auto-offset mặt B: rms nhỏ; lái thử tới 1 feature mặt B đã biết → không lệch.

- Xác nhận T dùng chung vẫn đúng cho mặt B (camera không đổi).

## 9. Kế hoạch kiểm thử (không cần phần cứng)

- Test resolver: board_side A/B → đúng đường dẫn calib/offset; thiếu calib B → lỗi 400.

- Test auto-offset mặt B (mock): với calib_B giả + detections giả, kiểm tra expected/measured/
offset tính đúng và lưu vào offset_runtime_side_b.json (có trường board_side="B").

- Test bảo đảm KHÔNG còn toán lật gương (mirror) trong luồng.

- Test hồi quy: hành vi mặt A không đổi.

## 10. Lộ trình triển khai (khi bắt tay code)

- Config: thêm calib_paths / offset_paths (+ fallback mặt A), bỏ mirror keys.

- Resolver + validate_board_side rút gọn; xoá mirror_board_xy_for_side.

- Refactor 4 endpoint (auto-board-offset, camera-axis, board-to-plc, offset-status) dùng
resolver theo mặt.

- Sinh vrs_calib_side_b.json (Phase 1, thủ công 1 lần).

- Viết test mục 9; chạy pytest.

- Cập nhật README + báo cáo kỹ thuật.

- (Tuỳ chọn) Phase 2: endpoint auto sinh calib mặt B.

## 11. Việc KHÔNG làm trong PA2 (để tránh hiểu nhầm)

- Không lật gương toạ độ bằng công thức.

- Không tách T theo mặt.

- Không đụng thuật toán Kabsch / bu_lech_board.py.

- Không tự động sinh calib mặt B ở Phase 1 (làm thủ công 1 lần bằng tool có sẵn).